地面综合观测业务软件

ISOS（Ver3.0.1.331）升级安装指南

（升级前务必阅读）

中国气象局气象探测中心

2019年3月

前 言

根据地面、高空、辐射、酸雨气象数据格式标准化业务切换方案安排，2019年4月1日起湖北省所有国家级地面气象观测站将ISOS（Ver2.0.3.0）升级切换为ISOS（Ver3.0.1.20190331）（以下简称为ISOS（Ver3.0.1.331））。

为满足标准化业务工作需要，根据BUFR数据文件中天气现象、冻土等规则调整要求，中国气象局气象探测中心组织开发了ISOS（Ver3.0.1.331），特制定“地面综合观测业务软件ISOS（Ver3.0.1.331）升级指南”（以下简称“升级指南”），指导台站顺利开展软件升级工作。

ISOS（Ver3.0.1.331）软件对部分BUFR编码进行了调整。“省级自定与应急观测”界面保留了压、温、湿、风、能见度、地温、“WWW1W2天气现象电码”等人工质控功能，方便台站在自定观测时次进行人工质控。2019年3月31日20时（北京时，下同）至21时之间，湖北省所有国家级地面气象观测软件均需升级切换至ISOS（Ver3.0.1.331）。

《升级指南》由中国气象局气象探测中心张鑫主持编写，宋树礼、张志龙等同志参加编写，宋树礼同志负责统稿。在此，编写组向参与测试ISOS（Ver3.0.1.331）软件的同行专家表示衷心的感谢！

中国气象局气象探测中心

2019年3月31日

目  录

一、参数与数据备份	1

1、参数备份	1

（1）参数截图备份	1

（2）参数导出备份	1

（3）参数拷贝备份	1

2、数据备份	1

二、卸载ISOS软件	2

三、安装ISOS（Ver3.0.1.331）	2

四、ISOS（Ver3.0.1.331）参数设置	6

1、自动项目挂接设置	6

2、台站参数设置	7

3、自定项目参数	10

4、分钟极值参数	12

5、小时极值参数	12

6、系统设置	13

五、部分参数补充设置和数据拷贝	14

1、拷贝备份参数	14

2、拷贝备份数据	14

六、BUFR格式文件补发	14

七、数据文件生成情况检查	15

1、地面正点数据文件检查	15

2、辐射正点数据文件检查	15

3、基准辐射正点数据文件检查	15

4、日照数据文件检查	15

5、日数据文件检查	15

八、业务规则调整	16

九、ISOS（Ver3.0.1.331）功能介绍	16

1、自定观测项目	16

（1）自定观测项目	17

（2）调整“日照数据编报”界面	19

（3）调整“辐射月报（R文件）”菜单	19

（4）调整“酸雨”相关菜单项	19

2、查询与处理	19

（1）调整“数据查询”菜单项	20

（2）调整“状态查询”菜单项	20

（3）调整“日志查询”菜单项	20

（4）调整“历史数据下载”菜单项	21

（5）调整“数据归档”菜单项	21

3、参数设置	21

（1）调整“观测项目挂接设置”设置	21

（2）调整“启用通信查看”设置	21

（3）调整“人工录入参数”设置	22

（4）调整“质控参数”设置	22

（5）新增“计量信息参数”设置	22

（6）保留的“参数设置”功能	23

4、计量信息	23

（1）新增“新型自动站”计量信息	23

（2）新增“辐射”计量信息	25

5、测报通信与监控	25

（1）Z文件发送	25

（2）BUFR数据发送	26

（3）消息包	26

地面综合观测业务软件（Ver3.0.1.331）

升级安装步骤

一、参数与数据备份

### 1、参数备份

### （1）参数截图备份

查看天气现象等通信参数的“命令重试次数”并记录或截图保存。

### （2）参数导出备份

通过台站正在运行的ISOS（Ver2.0.3.0）软件相关参数设置界面的“导出”功能，将设备管理记录导出为.csv文件进行备份；并导出“观测项目挂接参数”、“台站参数”、“分钟极值参数”、“小时极值参数”、“人工录入参数”等，如图1所示。

图1

### （3）参数拷贝备份

备份报警参数“...\ISOS\metadata\ baojing.xml”和“要素显示”配置参数“...\ISOS\metadata\ config.xml”。

辐射站备份辐射仪器参数“...\ISOS\bin\Config\RadiationParameter.xml”和辐射审核规则库“...\ISOS\bin\Config\RuleBase\RadiationRule.xml”。

基准辐射站备份基准辐射仪器参数“...\ISOS\bin\Config\BaseRadiationParame

ter.xml”。

酸雨站备份酸雨仪器参数“...\ISOS\bin\Config\AcidRainParameter.xml”。

### 2、数据备份

备份“…\dataset\省份\IIiii\ DataBase\”路径下的数据库文件；备份“…\bin\Awsnet”文件夹；备份“…ISOS\降水现象平行观测”和“…ISOS\日照平行观测软件”文件夹；根据本站实有观测项目，备份“…\dataset\省份\IIiii\AWS\”路径下的自动观测数据文件，包括“新型自动站”、“天气现象综合判断”、“weather”、“Visibility”、“sunlight”、“radiation”、“cloud”、“baseradiation”等文件夹。

二、卸载ISOS软件

2019年3月31日20时（辐射站需要过地平时正点）后，关闭并卸载目前台站业务使用ISOS（Ver2.0.3.0）软件，重启计算机，将ISOS软件原安装目录重命名（如重命名为“ISOS（Ver2.0.3.0）”）。

三、安装ISOS（Ver3.0.1.331）

双击“地面综合观测业务软件（Ver3.0.1.331）.exe”安装包，弹出安装向导对话框，点击“下一步”，如图2所示。

图2

选择“地面综合观测业务软件”安装路径，软件默认安装“C:\ISOS”，如图3所示。

图3

建议安装路径为“D:\ISOS”，如图4所示。

图4

设置安装路径后，点击“下一步”，如图5所示。

图5

进入“省份”选择界面，根据需要选择“省份”，并点击“下一步”，如图6所示。

图6

进入“台站信息”设置界面，正确输入“区站号”，并点击“下一步”，如图7所示。

图7

进入“选择开始菜单文件夹”设置界面，建议保留默认设置，点击“下一步”，如图8所示。

图8

弹出“准备安装”界面，点击“安装”按钮，如图9所示。

图9

安装 ISOS（Ver3.0.1.331）到您的电脑上，进度条直观显示软件安装进度，安装过程中如点击“取消”将退出安装，如图10所示。

图10

ISOS软件安装完成后，在“安装向导完成”界面，勾选“安装完成后直接运行地面综合观测业务软件”，点击“完成”按钮，进入相关参数设置界面，如图11所示。

图11

四、ISOS（Ver3.0.1.331）参数设置

ISOS（Ver3.0.1.331）安装完成后，运行“地面综合观测业务软件”后，弹出“第一次使用”设置界面，如图12所示，点击“下一步”，进入“自动项目挂接设置”界面。

图12

1、自动项目挂接设置

可利用“导入”功能完成挂接项参数导入，选择第一、1、（2）步导出的“观测项目挂接参数”文件，点击“打开”按钮，导入自动观测项目挂接项，如图13所示。

注：非首次安装，可打开“参数设置”→“自动项目挂接设置”界面，完成自动项目挂接项的设置，其他参数与此类似。

图13

弹出“导入设备挂接表与端口号成功”提示界面，点击“确定”按钮，完成自动观测项目挂接项导入，确保自动观测项目挂接项正确设置后，点击“保存”按钮，完成自动观测项目挂接项设置，如图14所示。

图14

2、台站参数设置

打开“参数设置”→“台站参数”设置界面，可利用“台站参数”设置界面的“导入”功能完成“台站参数”的导入，点击“导入”按钮，选择第一、1、（2）步导出的ISOS（Ver2.0.3.0）“台站参数”文件，点击“打开”按钮，导入台站参数，如图15所示。

图15

在弹出的提示框中点击“确定”按钮，如图16所示。

图16

即完成ISOS（Ver3.0.1.331）“台站参数”的导入，如图17所示。

图17

注：为确保地面小时BUFR格式文件中“电线积冰”编码正确，有电线积冰观测任务的台站，需将“参数设置”→“台站参数”→“自定项目参数”的“电线积冰”选项选择为“人工”；无电线积冰观测任务的台站，需将“电线积冰”选项选择为“无”。

“台站参数”全部设置完成后，点击“保存”按钮保存设置的台站参数，如图18所示。

图18

弹出“台站参数，保存成功”提示框，点击“确定”按钮，再点击“台站参数”设置界面的“关闭”按钮，完成台站参数设置。

3、自定项目参数

打开“参数设置”→“自定项目参数”设置界面，如图19所示。

图19

点击“导入”按钮，选择第一、1、（2）步导出的“人工录入参数”文件，完成“自定项目参数”的导入，如图20所示。

图20

重新设置 “自定观测时次发送时间设置”和“加密时次发送时间设置”对应框的时间，勾选“自动编发日照数据”设置项（日照平行观测进入第二阶段，4月1日00时后，且在4月1日日出前勾选），并按本省要求设置新增的计量信息文件需上传的FTP服务器地址、用户名和密码，以便将形成的设备计量信息XML文件及时上传，之后点击“保存”按钮，如图21所示。

图21

说明：

- 降水现象平行观测第二年：“选项设置”标签页中，勾选“自动编发降水类天气现象”设置项。

- 正式接到上级业务管理部门停止上传Z文件通知之前，TXT格式的Z文件与BUFR格式文件同步生成上传，台站需勾选相关设置项，确保TXT格式的Z文件实时上传。

- 接到停止上传Z文件通知后，按要求停止上传“M_Z分钟数据文件”、“Z文件”、“日数据”、“日照数据”、“酸雨日数据”。需将“FTP通讯参数”对应“是否发送”勾选去掉，但“选项设置”中的“Z文件”、“日数据”、“日照数据”、“酸雨”、“基准辐射”设置项保留勾选，满足北斗Z文件传输需要，也方便台站查看Z文件报文内容。

有酸雨观测任务的台站，“酸雨参数”标签页设置完成后，点击“保存”按钮，如图22所示。

图22

点击“关闭”按钮，完成自定项目参数的设置。

4、分钟极值参数

打开“参数设置”→“分钟极值参数”设置界面，可利用“分钟极值参数”设置界面的“导入”功能完成分钟极值参数的导入。点击“导入”按钮，选择文件类型为“文本文件（*.txt）”，导入第一、1、（2）步导出的分钟极值参数，导入成功后，弹窗提示“导入成功记录86条”，点击“确定”，完成分钟极值参数设置导入，点击“保存”按钮，完成分钟极值参数的保存，如图23所示。

图23

5、小时极值参数

打开“参数设置”→“小时极值参数”设置界面，可利用“小时极值参数”设置界面的“导入”功能完成小时极值参数的导入。点击“导入”按钮，选择文件类型为“文本文件（*.txt）”，导入第一、1、（2）步导出的小时极值参数，导入成功后，弹窗提示“导入成功记录114条”，点击“确定”按钮，完成小时极值参数导入，点击“保存”按钮，完成小时极值参数保存，如图24所示。

图24

6、系统设置

打开“参数设置”→“系统设置”界面，“首页控件显示要素所在数据表”选择“常规要素每日逐分钟订正数据表”，“实时观测菜单显示设备个数”保持默认值“0”，点击“保存”按钮，完成系统参数设置，如图25所示。

图25

弹出“初始化完成，点确定运行本软件！”提示窗后，点击“确定”按钮。开始运行ISOS（Ver3.0.1.331），如图26所示。

图26

安装过程中如遗漏上述参数导入步骤，可再次进行导入设置。

五、部分参数补充设置和数据拷贝

参照第一、1、（1）步的截图，将天气现象等通信参数中的“命令重试次数”重新设置正确并保存。根据台站自动观测项目，勾选“计量信息参数”标签页相应自动观测项。

关闭正在运行的ISOS（Ver3.0.1.331），将拷贝备份的参数文件和数据文件复制到相应安装目录。

### 1、拷贝备份参数

（1）将第一、1、（3）步备份的报警参数“...\ISOS\metadata\ baojing.xml”和“要素显示”配置参数“...\ISOS\metadata\ config.xml”复制到ISOS（Ver3.0.1.331）的相应安装目录。

（2）辐射站、基准辐射站和酸雨站将第一、1、（3）步备份的相应参数文件复制到ISOS（Ver3.0.1.331）的相应安装目录。

①辐射站

拷贝辐射仪器参数：“...\ISOS\bin\Config\RadiationParameter.xml”。

拷贝辐射审核规则库：“...\ISOS\bin\Config\RuleBase\RadiationRule.xml”。

②基准辐射站

拷贝基准辐射仪器参数“...\ISOS\bin\Config\BaseRadiationParameter.xml”。

③酸雨站

拷贝酸雨仪器参数：“...\ISOS\bin\Config\AcidRainParameter.xml”。

### 2、拷贝备份数据

将第一、2步备份的数据文件复制到ISOS（Ver3.0.1.331）的相应安装目录。

六、BUFR格式文件补发

打开ISOS（Ver3.0.1.331）软件，在“测报通信与监控”→“BUFR数据发送”界面，在“地面分钟”标签页，点击“BUFR数据补发”按钮，选择升级期间未形成BUFR格式分钟数据文件的补发时段，获取地面（辐射）分钟BUFR数据补发文件后点击“确认发送”，完成升级任务，如图27所示。

图27

七、数据文件生成情况检查

1、地面正点数据文件检查

21时正点后，需检查21时正点地面Z文件和BUFR格式文件的生成和上传情况。

2、辐射正点数据文件检查

辐射站需检查切换后辐射小时Z文件和BUFR格式文件的生成和上传情况。

3、基准辐射正点数据文件检查

基准辐射站需检查切换后基准辐射小时数据文件的生成和上传情况。

4、日照数据文件检查

切换前，台站可通过ISOS（Ver2.0.3.0）生成并上传日照数据文件；也可以选择在ISOS软件切换后，通过ISOS（Ver3.0.1.331）生成并上传日照数据文件。

5、日数据文件检查

00时后，ISOS（Ver3.0.1.331）自动生成日数据文件，次日08时前，台站检查日数据文件是否正常生成并上传。

八、业务规则调整

1、小时蒸发自动内插：取消日数据编发窗口，过渡期内时蒸发量缺测时，软件自动进行内插；连续2小时缺测，则日蒸发量按缺测处理。

2、重要天气报：取消所有重要天气报的人工或自动编发。但冰雹出现时，需在规定时次的“省级自定与应急观测”界面录入最大冰雹的最大直径和平均重量。

3、增加雨滴谱5分钟加密BUFR格式文件、平行观测数据文件（降水现象、日照）、计量信息XML文件的生成和传输。

九、ISOS（Ver3.0.1.331）功能介绍

根据《中国气象局关于印发全国地面气象观测自动化改革方案的通知》（气发[2018]83号）文的要求，为满足地面气象观测全面自动化需求，按照自动运行、在线质控、实时传输的要求，升级完善地面综合观测业务软件，从数据级、链路级、模块级、设备级进行系统的全冗余设计，简化或替换原有人工观测功能，优化目录结构和人工操作流程，统一地面气象观测资料传输流程，提高观测数据传输时效和数据质量，增加系统的安全认证和数据的备份，保障数据安全，改进多元综合数据质量控制算法，进一步提高综合质量控制算法准确性。

根据台站观测任务，ISOS（Ver3.0.1.331）可生成地面分钟BUFR数据文件、地面小时BUFR数据文件、辐射分钟BUFR数据文件、辐射小时BUFR数据文件、酸雨BUFR数据文件，雨滴谱5分钟BUFR数据文件，状态信息XML文件，计量信息XML文件。停止编发重要天气报，但台站保留最大冰雹的最大直径和平均重量的录入、上传功能。

过渡期内生成并上传txt格式小时或加密Z文件、日数据文件、日照数据文件、辐射小时数据文件，进行数据维护、制作报表、形成R、S文件；在规定时次，根据自定观测项目中人工录入的内容，形成BUFR文件并上传。

ISOS（Ver3.0.1.331）软件一级菜单增加“自定观测项目”、“查询与处理”和“计量信息”三个选项，调整了“参数设置”选项。

1、自定观测项目

主菜单栏“自定观测项目”是人机交互操作的主要菜单，包括“自定观测项目”、“日照数据编报”、“辐射”（原“辐射月报（R文件）”）和“酸雨”（原酸雨内容合并为一个二级菜单）等4项内容，如图28所示。

图28

（1）自定观测项目

点击主菜单栏“自定观测项目”→“自定观测项目”，弹出“省级自定与应急观测”操作界面，如图29所示。

图29

“省级自定与应急观测”界面保留了ISOS（Ver2.0.3.0）主界面“人工录入”→“正点观测编报”界面中包括“天气现象编码”和“降水量”等绝大多数内容，去掉了“要素筛选”功能按钮和“地面状态”等内容，增加了“补发日数据”和“打开电线积冰录入窗口”两个功能按钮以及“冰雹重量”录入框。

原日数据项目电线积冰调整到“省级自定与应急观测”界面，在20时可以点击该按钮，在弹出的窗口中录入相关内容，如图30所示。

图30

- 在自定观测时次打开“省级自定与应急观测”页面，录入或修改相关数据后保存。

②“应急观测”项目包括：云、能见度、天气现象（雨凇、雾凇、积雪）、雪深、雪量、电线积冰、冻土等观测要素，特殊需要时可临时增加其他观测要素。应急加密观测频次一般为每三小时一次，遇特殊情况时，也可每小时加密一次。

需要进行应急观测时，在“参数设置”→“自定项目参数” →“选项设置”标签页“应急加密观测”中，先勾选“开启加密”和需要加密的“加密项目”并保存。应急加密观测时次，点击“自定观测项目”→“自定观测项目”，打开“省级自定与应急观测”页面，先选定“加密周期”，再录入或修改相关数据后保存。

各要素录入规则如下：

- 云：输入目测云量云高，云高以m为单位，取整录入。

- 能见度：自动从能见度自动数据中获取正点前15分钟（46-00分）内的最小10分钟平均值，自动能见度设备故障或数据异常时输入人工观测能见度值，以km为单位，取一位小数扩大10倍输入。

- 天气现象：按天气现象出现时间顺序录入。

- 冻土：以cm为单位，取整输入冻土观测上下限值。

- 雨凇直径：以mm为单位，取整输入雨凇观测值。

- 雪深：以cm为单位，取整扩大10倍录入雪深观测值。

- 加密周期：开启应急加密观测后，“加密周期”开放选择，根据加密指令选择加密周期后，加密项开放录入窗口。

- 加密雪量：加密周期之内的降水量，以mm为单位，取1位小数，扩大10倍输入。

- 电线积冰：输入电线积冰记录，在“现象符号”栏选择“雨凇”、“雾凇”或“雨凇雾凇”，按规定在南北（东西）向的直径、厚度、重量、气温、风向和风速栏输入相应值。电线积冰观测时间不固定，以能测得一次过程的最大值为原则。

- 软件切换到ISOS（Ver3.0.1.331）后，过渡期内保留小时数据、日数据文件的更正编发功能和微量降水的人工录入功能。

点击“自定观测项目”→“自定观测项目”标签页中的“自动补调（小时）”按钮，确认数据正确并保存，可补发选定时次的小时数据文件及该时次的BUFR格式文件。

点击“自定观测项目”→“自定观测项目”标签页中的“补发日数据”按钮，可补发选定日期的日数据文件。

为避免降水现象与降水量矛盾，过渡期内保留定时降水量的处理。如夜间出现微量降水，则在08时自定观测功能区“12小时降水量”栏录入“00”。

（2）调整“日照数据编报”界面

ISOS（Ver2.0.3.0）主界面“人工录入”→“日照数据编报”界面调整到“自定观测项目”→“日照数据编报”（过渡期内保留）。日照平行观测进入第二阶段后自动编发日照数据，此界面不再使用。

（3）调整“辐射月报（R文件）”菜单

ISOS（Ver2.0.3.0）主界面“人工录入”→“辐射月报（R文件）”界面调整到“自定观测项目”→“辐射”（省级平台承接辐射R文件制作任务后，屏蔽该功能）。

（4）调整“酸雨”相关菜单项

ISOS（Ver2.0.3.0）主界面“人工录入”→“酸雨日记录簿”、“酸雨日记录转S文件”、“酸雨环境报告书”功能选项调整到“自定观测项目”→“酸雨”三级菜单（省级平台承接酸雨S文件制作任务后，屏蔽该功能）。

2、查询与处理

主菜单栏“查询与处理”包括“数据查询”、“状态查询”、“日志查询”、“数据下载”和“数据备份”等5项内容，如图31所示。

图31

（1）调整“数据查询”菜单项

主菜单栏“查询与处理”→“数据查询”菜单项分为“分钟数据查询”、“小时数据查询” 、“数据导出” 、“综合查询” 、“雨滴谱数据查询”和“日统计查询”6个菜单项，如图32所示。

图32

（2）调整“状态查询”菜单项

主菜单栏“查询与处理”→“状态查询”菜单项分为“常规要素状态查询”、“云状态查询” 、“能见度状态查询”、“天气现象状态查询” 、“辐射状态查询”、“日照状态查询” 、“基准辐射状态查询”和“地面综合观测主机”8个菜单项，如图33所示。

图33

（3）调整“日志查询”菜单项

ISOS（Ver2.0.3.0）主菜单“工作管理”→“日志查询”界面，调整到ISOS（Ver3.0.1.331）主菜单“查询与处理”→“日志查询”。

（4）调整“历史数据下载”菜单项

ISOS（Ver2.0.3.0）主菜单“数据处理”→“历史数据下载”，调整为ISOS（Ver3.0.1.331）主菜单栏“查询与处理”→“数据下载”。

（5）调整“数据归档”菜单项

ISOS（Ver2.0.3.0）主菜单“数据处理”→“数据归档”，调整为ISOS（Ver3.0.1.331）主菜单栏“查询与处理”→“数据备份”，并增加备份路径选择项，通过浏览等方式设置并保存路径后，软件将定期自动完成备份任务。

3、参数设置

调整主菜单栏“参数设置”包括“自动项目挂接设置”、“系统设置”、“报警设置”、“实时通信查看”、“台站参数”、“自定项目参数”、“降水现象综合判识参数”、“计量信息参数”、“分钟极值参数”和“小时极值参数”等10项内容，如图34所示。

图34

（1）调整“观测项目挂接设置”设置

ISOS（Ver2.0.3.0）主菜单栏“参数设置”→“观测项目挂接设置”，调整为ISOS（Ver3.0.1.331）“参数设置”→“自动项目挂接设置”。

（2）调整“启用通信查看”设置

ISOS（Ver2.0.3.0）主菜单栏“参数设置”→“启用通信查看”，调整为ISOS（Ver3.0.1.331）主菜单栏“参数设置”→“实时通信查看”。

（3）调整“人工录入参数”设置

ISOS（Ver2.0.3.0）主菜单栏“参数设置”→“人工录入参数”，调整为ISOS（Ver3.0.1.331）“参数设置”→“自定项目参数”。

“自定项目参数”设置界面调整如下：保留辐射参数、辐射审核规则库、酸雨参数、酸雨仪器参数、基准辐射仪器参数等5个标签页。将“选项设置”、“发送参数设置”和“其它”三个标签进行整合，如图35所示。

图35

（4）调整“质控参数”设置

ISOS（Ver2.0.3.0）主菜单栏“参数设置”→“质控参数”，调整为ISOS（Ver3.0.1.331）“参数设置”→“降水现象综合判识参数”，采用新的综合判识算法。

（5）新增“计量信息参数”设置

ISOS（Ver3.0.1.331）新增“参数设置”→“计量信息参数”，根据台站实际配置情况勾选相应传感器进行计量信息参数设置，如图36所示。

图36

需录入某传感器计量信息时，打开“计量信息参数”页面，勾选该传感器后点击“保存”按钮，再点击主菜单栏“计量信息”进入相应界面完成传感器计量信息录入。

（6）保留的“参数设置”功能

ISOS（Ver3.0.1.331）继续保留ISOS（Ver2.0.3.0）“参数设置”的部分功能菜单项包括：“系统设置”、“报警设置”、“台站参数”（界面调整）、“分钟极值参数”、“小时极值参数”。

4、计量信息

ISOS（Ver3.0.1.331）主菜单栏“计量信息”包括“新型自动站”和“辐射”等2项内容，如图37所示：

图37

（1）新增“新型自动站”计量信息

主菜单栏“计量信息”→“新型自动站”包括新型自动气象站、气压传感器、温度传感器、湿度传感器、0cm地温传感器、5cm地温传感器、10cm地温传感器、15cm地温传感器、20cm地温传感器、40cm地温传感器、80cm地温传感器、160cm地温传感器、320cm地温传感器、草温传感器、风向传感器、风速传感器、翻斗式雨量传感器等17种仪器设备，如图38所示。

图38

设备计量信息内容包括“仪器名称”、“仪器型号”、“出厂编号”、“生产厂家”、“计量检定证书编号”、“检定日期”、“超检日期”、“送检单位名称”、“送检单位地址”、“检定类型”、“检定依据”、“检定机构名称”、“检定机构地址”、“检定机构授权证书号”、“检定人员”、“检定核验员”、“检定批准人”、“检定时的环境条件--温度”、“检定时的环境条件—湿度”和“检定时的环境条件—压力”等20项内容。

以录入气压传感器计量信息为例，在主菜单栏“参数设置”→“计量信息参数”中勾选“气压传感器”并保存后，即可在主菜单栏“计量信息”→“新型自动站”项，选择“气压传感器”打开相应页面录入气压传感器的计量信息，如图39所示：

图39

除仪器名称固定给出、检定类型可选择外，其他需要录入的内容均需人工录入，录入完成后，点击“保存”按钮，完成计量信息保存。

（2）新增“辐射”计量信息

ISOS（Ver3.0.1.331）主菜单栏“计量信息”→“辐射”计量信息包括：“总辐射传感器”、“净辐射传感器”、“直接辐射传感器”、“散射辐射传感器”和“反射辐射传感器”等5种仪器设备，如图40所示：

图40

注：辐射传感器设备计量信息录入方法与“新型自动站”设备计量信息录入方式相同。

5、测报通信与监控

测报通信与监控可用来监控Z文件发送、消息包（上海台站）、BUFR报文的发送情况。

（1）Z文件发送

“Z文件发送”界面由“实时通信”、“Z文件（辐射、基准辐射状态、酸雨、日照数据、日数据）”（过渡期保留）、“通信状态”、“发送队列”、“发送失败”等5个功能区组成，“Z文件（辐射、基准辐射状态、酸雨、日照数据、日数据）”窗口标注了状态灯指示说明。窗口提供的功能按钮包括：“Z文件补发”（过渡期保留）、“M_Z补发”（过渡期保留）、“重发所有”和“清空所有”等功能按钮。

实时通信：实时显示数据（报文）发送记录，如图41所示。

图41

（2）BUFR数据发送

数据发送状态监控：包括“地面分钟”、“地面小时”、“辐射分钟”、“辐射小时”、“酸雨”、“雨滴谱”和“状态”等7个标签页；各标签页数据传输指示灯可直观显示BUFR格式数据文件的状态。“灰色”表示待生成，“绿色”表示已生成，“蓝色”表示已发，“红色”表示缺报，“橙色”表示更正报，窗口提供“BUFR数据补发”功能按钮，如图42所示。

图42

（3）消息包

软件安装过程中，省份选择“上海”后，“测报通信与监控”界面自动增加“消息包”监控界面。