地面综合观测业务软件

ISOS（Ver3.0.1.331）升级安装指南

（升级前务必阅读）

中国气象局气象探测中心

2019年3月

前 言

根据地面、辐射、酸雨气象数据格式标准化业务切换方案安排，2019年4月1日起湖南、广西所有国家级地面气象观测站将ISOS（Ver3.0.1.0）升级切换为ISOS（Ver3.0.1.331）（以下简称为ISOS（Ver3.0.1.331））。

为满足标准化业务工作需要，根据BUFR数据文件中天气现象、冻土等规则调整要求，中国气象局气象探测中心组织开发了ISOS（Ver3.0.1.331），特制定“地面综合观测业务软件ISOS（Ver3.0.1.331）升级指南”（以下简称“升级指南”），指导台站顺利开展软件升级工作。

ISOS（Ver3.0.1.331）软件对部分BUFR编码进行了调整。“省级自定与应急观测”界面增加压、温、湿、风、能见度、地温、“WWW1W2天气现象电码”等人工质控功能，方便台站在自定观测时次进行人工质控。2019年3月31日20时（北京时，下同）至21时之间，湖北省所有国家级地面气象观测软件均需升级切换至ISOS（Ver3.0.1.331）。

《升级指南》由中国气象局气象探测中心张鑫主持编写，宋树礼、张志龙等同志参加编写，宋树礼同志负责统稿。在此，编写组向参与测试ISOS（Ver3.0.1.331）软件的同行专家表示衷心的感谢！

中国气象局气象探测中心

2019年3月31日

目  录

1、参数备份	1

（1）参数截图备份	1

（2）参数导出备份	1

（3）参数拷贝备份	1

2、卸载ISOS（Ver3.0.1.0）并对数据库备份	1

3、安装ISOS（Ver3.0.1.331）	1

4、ISOS（Ver3.0.1.331）参数设置	5

（1）自动项目挂接设置	6

（2）台站参数设置	7

（3）自定项目参数	9

（4）分钟极值参数	11

（5）小时极值参数	12

（6）系统设置	12

5、备份参数拷入及通信参数设置	13

6、BUFR格式文件补发	13

7、数据文件生成情况检查	14

（1）地面正点数据文件检查	14

（2）辐射正点数据文件检查	14

（3）基准辐射正点数据文件检查	14

（4）日照数据文件检查	14

（5）日数据文件检查	14

8、“自定观测项目”→“省级自定与应急观测”操作界面调整内容	14

地面综合观测业务软件（Ver3.0.1.331）

升级安装步骤

### 1、参数备份

### （1）参数截图备份

查看天气现象等通信参数的“命令重试次数”并记录或截图保存。

### （2）参数导出备份

通过台站正在运行的ISOS（Ver3.0.1.0）软件相关参数设置界面的“导出”功能，将设备管理记录导出为.csv文件进行备份；并导出“自动项目挂接设置”、“台站参数”、“分钟极值参数”、“小时极值参数”、“自定项目参数”等，如图1所示。

图1

### （3）参数拷贝备份

备份报警参数“...\ISOS\metadata\ baojing.xml”和“要素显示”配置参数“...\ISOS\metadata\ config.xml”。

2、卸载ISOS（Ver3.0.1.0）并对数据库备份

2019年3月31日20时（辐射站需要过地平时正点）后，关闭并卸载ISOS（Ver3.0.1.0），并对“…\dataset\省份\IIiii\ DataBase\”路径下的数据库文件进行备份后（只留作备份，有需要时使用），重启计算机。

3、安装ISOS（Ver3.0.1.331）

双击“地面综合观测业务软件（Ver3.0.1.331）.exe”安装包，弹出安装向导对话框，点击“下一步”，如图2所示。

图2

选择“地面综合观测业务软件”安装路径，软件默认安装“C:\ISOS”，如图3所示。

图3

建议安装路径为“D:\ISOS”，如图4所示。

图4

设置安装路径后，点击“下一步”，如图5所示。

图5

进入“省份”选择界面，根据需要选择“省份”，并点击“下一步”，如图6所示。

图6

进入“台站信息”设置界面，正确输入“区站号”，并点击“下一步”，如图7所示。

图7

进入“选择开始菜单文件夹”设置界面，建议保留默认设置，点击“下一步”，如图8所示。

图8

弹出“准备安装”界面，点击“安装”按钮，如图9所示。

图9

安装 ISOS（Ver3.0.1.331）到您的电脑上，进度条直观显示软件安装进度，安装过程中如点击“取消”将退出安装，如图10所示。

图10

ISOS软件安装完成后，在“安装向导完成”界面，勾选“安装完成后直接运行地面综合观测业务软件”，点击“完成”按钮，进入相关参数设置界面，如图11所示。

图11

4、ISOS（Ver3.0.1.331）参数设置

ISOS（Ver3.0.1.331）安装完成，运行“地面综合观测业务软件”后，弹出“第一次使用”设置界面，如图12所示，点击“下一步”，进入“自动项目挂接设置”界面。

图12

（1）自动项目挂接设置

可利用“导入”功能完成挂接项参数导入，选择第1、（2）步导出的“自动项目挂接设置”文件，点击“打开”按钮，导入自动观测项目挂接项，如图13所示。

注：非首次安装，可打开“参数设置”→“自动项目挂接设置”界面，完成自动项目挂接项的设置，其他参数与此类似。

图13

弹出“导入设备挂接表与端口号成功”提示界面，点击“确定”按钮，完成自动观测项目挂接项导入，确保自动观测项目挂接项正确设置后，点击“保存”按钮，完成自动观测项目挂接项设置，如图14所示。

图14

（2）台站参数设置

打开“参数设置”→“台站参数”设置界面，可利用“台站参数”设置界面的“导入”功能完成“台站参数”的导入，点击“导入”按钮，选择第1、（2）步导出的ISOS（Ver3.0.1.0）“台站参数”文件，点击“打开”按钮，导入台站参数，如图15所示。

图15

在弹出的提示框中点击“确定”按钮，如图16所示。

图16

即完成ISOS（Ver3.0.1.331）“台站参数”的导入，如图17所示。

图17

注：为确保地面小时BUFR格式文件中“电线积冰”编码正确，有电线积冰观测任务的台站，需将“参数设置”→“台站参数”→“自定项目参数”的“电线积冰”选项选择为“人工”；无电线积冰观测任务的台站，需将“电线积冰”选项选择为“无”。

“台站参数”全部设置完成后，点击“保存”按钮保存设置的台站参数，如图18所示。

图18

弹出“台站参数，保存成功”提示框，点击“确定”按钮，再点击“台站参数”设置界面的“关闭”按钮，完成台站参数设置。

（3）自定项目参数

打开“参数设置”→“自定项目参数”设置界面，如图19所示。

图19

点击“导入”按钮，选择第1、（2）步导出的“自定项目参数”文件，完成“自定项目参数”的导入，如图20所示。

图20

重新设置 “自定观测时次发送时间设置”和“加密时次发送时间设置”对应框的时间。4月1日00时后，且在4月1日日出前勾选“自动编发日照数据” 设置项（日照平行观测进入第二阶段）后点击“保存”按钮，如图21所示。

图21

说明：

- 降水现象平行观测第二年：“选项设置”标签页中，勾选“自动编发降水类天气现象”设置项。

- 正式接到上级业务管理部门停止上传Z文件通知之前，TXT格式的Z文件与BUFR格式文件同步生成上传，台站需勾选相关设置项，确保TXT格式的Z文件实时上传。

- 接到停止上传Z文件通知后，按要求停止上传“M_Z分钟数据文件”、“Z文件”、“日数据”、“日照数据”、“酸雨日数据”。需将“FTP通讯参数”对应“是否发送”勾选去掉，但“选项设置”中的“Z文件”、“日数据”、“日照数据”、“酸雨”、“基准辐射”设置项保留勾选，满足北斗Z文件传输需要，也方便台站查看Z文件报文内容。

有酸雨观测任务的台站，“酸雨参数”标签页设置完成后，点击“保存”按钮，如图22所示。

图22

点击“关闭”按钮，完成自定项目参数的设置。

（4）分钟极值参数

打开“参数设置”→“分钟极值参数”设置界面，可利用“分钟极值参数”设置界面的“导入”功能完成分钟极值参数的导入。点击“导入”按钮，选择文件类型为“文本文件（*.txt）”，导入第1、（2）步导出的分钟极值参数，导入成功后，弹窗提示“导入成功记录86条”，点击“确定”，完成分钟极值参数设置导入，点击“保存”按钮，完成分钟极值参数的保存，如图23所示。

图23

（5）小时极值参数

打开“参数设置”→“小时极值参数”设置界面，可利用“小时极值参数”设置界面的“导入”功能完成小时极值参数的导入。点击“导入”按钮，选择文件类型为“文本文件（*.txt）”，导入第1、（2）步导出的小时极值参数，导入成功后，弹窗提示“导入成功记录114条”，点击“确定”按钮，完成小时极值参数导入，点击“保存”按钮，完成小时极值参数保存，如图24所示。

图24

（6）系统设置

打开“参数设置”→“系统设置”界面，“首页控件显示要素所在数据表”选择“常规要素每日逐分钟订正数据表”，“实时观测菜单显示设备个数”保持默认值“0”，点击“保存”按钮，完成系统参数设置，如图25所示。

图25

弹出“初始化完成，点确定运行本软件！”提示窗后，点击“确定”按钮。开始运行ISOS（Ver3.0.1.331），如图26所示。

图26

安装过程中如遗漏上述参数导入步骤，可再次进行导入设置。

5、备份参数拷入及通信参数设置

参照第1、（1）步的截图，将天气现象等通信参数中的“命令重试次数”重新设置正确并保存。根据台站自动观测项目，勾选“计量信息参数”标签页相应自动观测项。

关闭正在运行的ISOS（Ver3.0.1.331），将第1（3）步备份的参数文件复制回原目录。

6、BUFR格式文件补发

打开ISOS（Ver3.0.1.331）软件，在“测报通信与监控”→“BUFR数据发送”界面，在“地面分钟”标签页，点击“BUFR数据补发”按钮，选择升级期间未形成BUFR格式分钟数据文件的补发时段，获取地面（辐射）分钟BUFR数据补发文件后点击“确认发送”，完成升级任务，如图27所示。

图27

7、数据文件生成情况检查

（1）地面正点数据文件检查

21时正点后，需检查21时正点地面Z文件和BUFR格式文件的生成和上传情况。

（2）辐射正点数据文件检查

辐射站需检查切换后辐射小时Z文件和BUFR格式文件的生成和上传情况。

（3）基准辐射正点数据文件检查

基准辐射站需检查切换后基准辐射小时数据文件的生成和上传情况。

（4）日照数据文件检查

切换前，台站可通过ISOS（Ver3.0.1.0）生成并上传日照数据文件；也可以选择在ISOS软件切换后，通过ISOS（Ver3.0.1.331）生成并上传日照数据文件。

（5）日数据文件检查

00时后，ISOS（Ver3.0.1.331）自动生成日数据文件，次日08时前，台站检查日数据文件是否正常生成并上传。

8、“自定观测项目”→“省级自定与应急观测”操作界面调整内容

ISOS（Ver3.0.1.331）将“省级自定与应急观测”操作界面内容进行了调整，如图29所示。

图29

“省级自定与应急观测”界面保留了ISOS（Ver2.0.1.0）主界面“人工录入”→“正点观测编报”界面中“天气现象编码”等绝大多数内容（去掉了“要素筛选”功能按钮和“地面状态”等内容），增加了“补发日数据”和“打开电线积冰录入窗口”两个功能按钮以及“冰雹重量”录入框。

原ISOS（Ver3.0.1.0）“省级自定与应急观测”界面电线积冰内容调整为通过点击功能按钮打开录入窗口（在20时可以点击该按钮，在弹出的窗口中录入相关内容；应急加密观测时次需要提前在“参数设置”→“自定项目参数” →“选项设置”标签页“应急加密观测”中，先勾选“开启加密”和“电线积冰”并保存后，再打开“省级自定与应急观测”页面、选定“加密周期”，才能弹出录入窗口），如图30所示。

图30